Sherbrooke, le {{DATE_LETTRE}}

{{DEST1}}

{{DEST2}}

{{ADRESSE}}

{{VILLE}} ({{PROVINCE}})  {{CP}}

Objet :	Expertise sur une installation septique existante

{{ADRESSE_TRAVAUX}}, {{VILLE_TRAVAUX}} (Qc)

Lot : {{LOT}} du Cadastre du Québec

N/réf. : {{NREF}}

La présente fait suite aux travaux d’expertise réalisés {{DATES_EXPERTISE}} par {{TECHNICIEN}}, technicien chez Ingénotech, relativement à l’évaluation environnementale de l’installation septique desservant la propriété mentionnée en objet. Cette démarche visait à documenter l’état de fonctionnement de l’installation ainsi qu’à vérifier sa conformité apparente aux exigences applicables.

La présente lettre résume les observations effectuées sur le terrain ainsi que les constats découlant de notre évaluation.

Selon les informations qui nous ont été fournies et les constatations réalisées dans le cadre de notre mandat d’expertise, l’installation septique actuellement en place aurait été conçue pour desservir une résidence comprenant {{CHAMBRES}} à coucher. Celle-ci se compose d’une fosse septique {{FOSSE_MAT}} présentant une capacité potentielle {{CAPACITE}} ainsi que d’un élément épurateur de type {{EPURATEUR}}. L’année de construction de l’installation est {{ANNEE}}

Les composantes observées concordent généralement avec les renseignements qui nous ont été transmis.

Les vérifications effectuées dans le cadre de notre mandat ont permis de confirmer que l’ensemble des eaux usées domestiques de la résidence, incluant les eaux ménagères et les eaux provenant des cabinets d’aisance, est acheminé vers la fosse septique. Les composantes observées témoignent d’une ségrégation conforme à la configuration apparente du système.

Les vérifications effectuées dans le cadre de notre mandat ont permis de constater que le raccordement de la plomberie ne respecte pas la ségrégation initialement prévue pour l'installation. Les observations réalisées sur le terrain démontrent que les eaux ménagères et les eaux provenant des cabinets d'aisance ne sont pas dirigées vers les composantes qui leur sont respectivement destinées, ce qui constitue une configuration non conforme à celle normalement observée pour ce type de système.

Lors de notre intervention, le niveau d’eau observé à l’intérieur de la fosse septique se situait à une hauteur normale, correspondant au radier de la conduite de sortie. Cette condition indique que les eaux usées prétraitées semblent s’évacuer adéquatement vers l’élément épurateur. Aucun indice de refoulement, d’engorgement ou de restriction à l’écoulement n’a été observé au moment de notre inspection.

Lors de notre intervention, le niveau d’eau observé à l’intérieur de la fosse septique était supérieur au niveau normalement attendu, soit au-dessus du radier de la conduite de sortie. Cette observation laisse présumer une évacuation inadéquate ou restreinte des eaux usées prétraitées vers l’élément épurateur. Bien que la cause exacte n’ait pu être déterminée dans le cadre du présent mandat, cette condition constitue un indice de dysfonctionnement potentiel du système de traitement.

Afin d’évaluer le fonctionnement et la conformité environnementale apparente de l’installation septique, les vérifications suivantes ont été réalisées :

• Essai à la fluorescéine : un colorant traceur a été introduit directement dans la fosse septique. Un apport d’eau claire a ensuite été ajouté afin de simuler les conditions normales d’utilisation de l’installation et de vérifier le cheminement des effluents.

• Essai de saturation : plusieurs sondages à la tarière ont été effectués dans le secteur présumé de l’élément épurateur afin de vérifier l’état des sols et de rechercher la présence de matériaux filtrants.

• Essai au fumigène : un dispositif d’injection de fumée a été installé à l’extrémité de la fosse septique. De la fumée a été injectée à débit constant afin de détecter toute résurgence en surface ou toute fuite potentielle dans le secteur d’infiltration.

Les résultats obtenus lors de ces essais se sont révélés négatifs. Aucune trace de colorant ni aucune résurgence de fumée n’ont été observées à la surface du sol, au pourtour des ouvrages investigués ou dans leur environnement immédiat.

Par ailleurs, les sondages réalisés dans le secteur présumé de l’élément épurateur n’ont révélé aucun indice de saturation des sols. Les observations effectuées lors de notre expertise laissent présumer que l’élément épurateur était fonctionnel au moment de notre intervention.

Les résultats obtenus lors de l’essai à la fluorescéine se sont révélés positifs. Des traces de colorant ont été observées dans l’environnement à l’extérieur de l’ouvrage de traitement, indiquant une migration des effluents hors du secteur normalement destiné à leur traitement. Cette observation soulève des préoccupations quant au fonctionnement de l’installation septique et à son efficacité à assurer le traitement adéquat des eaux usées.

Les résultats de l’essai au fumigène se sont révélés inadéquats. La présence de fumée observée à l’extérieur de l’ouvrage de traitement, notamment dans le secteur du fossé/de l’exutoire, confirme l’existence d’une communication entre l’installation septique et l’environnement. Cette situation est incompatible avec le fonctionnement normal attendu d’un élément épurateur et constitue un indice sérieux de dysfonctionnement du système.

Les résultats du test de saturation se sont révélés inadéquats. Les sondages réalisés dans le secteur de l’élément épurateur ont démontré la présence de sols saturés et de conditions incompatibles avec le fonctionnement normal de l’ouvrage de traitement. Ces observations indiquent que la capacité d’infiltration du système est compromise et constituent un indice clair de dysfonctionnement de l’installation septique.

Les composantes de l’installation septique observées sur le terrain, soit la fosse septique et l’élément épurateur, respectent les normes minimales de localisation prescrites au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, c. Q-2, r. 22).

Les vérifications réalisées dans le cadre de notre expertise ont démontré que la fosse septique et/ou l’élément épurateur ne respectent pas les distances minimales de dégagement prescrites au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, c. Q-2, r. 22). Bien qu'aucun indice de contamination n'ait été observé lors de notre intervention, cette situation constitue une non-conformité réglementaire et est susceptible d'accroître le risque de contamination des eaux souterraines ou des ouvrages de captage situés à proximité.

Conclusion

Selon les observations réalisées sur le terrain, les essais à la fluorescéine, les essais au fumigène, les vérifications de la ségrégation des eaux usées ainsi que les sondages effectués dans le secteur de l’élément épurateur, aucun indice ne permet de conclure à un rejet direct d’eaux usées dans l’environnement ni à une défaillance apparente du système de traitement.

L’inspection a notamment permis de confirmer que l’ensemble des eaux usées domestiques de la résidence est acheminé vers la fosse septique. Le niveau d’eau observé dans celle-ci était conforme aux conditions normales de fonctionnement, correspondant au radier de la conduite de sortie. De plus, aucune résurgence de colorant, aucune fuite de fumée et aucun signe de saturation des sols n’ont été observés lors de notre intervention.

Par ailleurs, la localisation de la fosse septique et de l’élément épurateur respecte les normes minimales de dégagement prévues au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, c. Q-2, r. 22).

Considérant les observations effectuées et les résultats obtenus dans le cadre de notre mandat d’expertise, nous sommes d’avis que l’installation septique était fonctionnelle au moment de notre intervention et qu’elle ne constituait pas une source apparente de contamination de l’environnement. En conséquence, l’installation peut être considérée comme fonctionnelle et non polluante selon les observations, mesures et essais réalisés dans le cadre du présent mandat.

Toutefois, cette conclusion repose exclusivement sur les conditions observées au moment de notre expertise et ne constitue pas une garantie de performance future du système, dont le comportement peut évoluer dans le temps en fonction de son état, de son entretien, de son utilisation ainsi que des conditions environnementales.

Nous espérons le tout conforme à vos attentes et demeurons disponibles pour tout renseignement complémentaire.

Veuillez agréer nos salutations distinguées.

Conclusion

Selon les observations réalisées sur le terrain, les essais à la fluorescéine, les essais au fumigène, les vérifications de la ségrégation des eaux usées ainsi que les sondages effectués dans le secteur de l’élément épurateur ont mis en évidence certaines anomalies susceptibles de compromettre le fonctionnement adéquat du système de traitement.

L’inspection a notamment permis de constater que l’installation présente des indices de dysfonctionnement. Les observations effectuées lors de notre intervention ont révélé que les conditions normalement associées à une installation septique fonctionnelle n’étaient pas toutes réunies. Les résultats des essais réalisés démontrent que les eaux usées ne semblent pas être traitées ou évacuées conformément à ce qui est attendu d’une installation en bon état de fonctionnement.

Par ailleurs, les anomalies observées lors de notre expertise soulèvent des préoccupations quant à la capacité de l’installation à assurer un traitement adéquat des eaux usées domestiques et à prévenir leur migration vers l’environnement.

Considérant les observations effectuées et les résultats obtenus dans le cadre de notre mandat d’expertise, nous sommes d’avis que l’installation septique présentait un dysfonctionnement au moment de notre intervention. En conséquence, l’installation ne peut être considérée comme fonctionnelle selon les observations, mesures et essais réalisés dans le cadre du présent mandat. De plus, les anomalies observées constituent des indices laissant présumer un risque de contamination de l’environnement. L’installation doit donc être considérée comme potentiellement polluante jusqu’à ce que les correctifs appropriés soient apportés et que son bon fonctionnement soit rétabli.

Toutefois, cette conclusion repose exclusivement sur les conditions observées au moment de notre expertise et ne constitue pas une évaluation exhaustive de l’ensemble des composantes de l’installation, dont l’état peut évoluer dans le temps en fonction de son utilisation, de son entretien et des conditions environnementales.

Nous espérons le tout conforme à vos attentes et demeurons disponibles pour tout renseignement complémentaire.

Veuillez agréer nos salutations distinguées.

Marc Raby, T.P. Membre OTPQ : 2821

pj : Formulaire completé « {{PJ_FORM}} »